| Übung: | M4 Zug 1 | Datum: | 18.03.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Thema: | 3-Fach Test & Altair | Zeit: | 20min |
|  |  | Ausbilder: | Misch |
| Ort: | Turbenthal | Anzahl TN: | 5 |
| Fahrzeuge: |  | Material: | 3-Fach Test von TLF & OWF Altair von TLF & OWF |

Organisatorisches

Grundsätzliches

| Stufe: | Festigungsstufe |
| --- | --- |
| Ziel / Botschaft: |  |
| Bilanzpunkte: |  |
| Besonderes / Rahmenbedingungen: |  |

Inhalt

| Muntermacher |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einstieg (Start) | Was kann man mit dem 3-Fach Test ermitteln? Einsatzbeispiele? pH Streifen: Ermittlung PH wert, Kontrolmessung Flüssigkeiten bei Wasserwehr, Deko-Messung / Freigabemessung bei Einsatz mit Säure / Lauge Öl Nachweispapier: Nachweisen Öl in Gewässer / Kanalisation Wassernachweispaste: Ölschichtdicke auf Wasser in Kanalisationsschacht und / oder auf stehender Gewässeroberfläche Sicherheitsvorkehrungen? |  |
|  |  | 5’ |
| Übung (Flug) | Vorraussetzung / Bedingungen für pH-Messtreifen? - Flüssige, wässrige Lösung - Nur 1x anwendbar - Farbenvergleich mit dazugehöriger Verpackung da Verfärbung produktabhängig - Nicht auf die Testfläche fassen wg. Fett 3 Fach Test durchführen + Meter in Schacht |  |
|  |  | 10’ |
| Abschluss (Landung) | Notfallprogramm: Altair mit Anleitungsblatt | 10’ |